Załącznik nr 4
Formularz parametrów technicznych
Część 1 – zakup i dostawa zestawów komputerowych

	L.p.
	Parametry minimalne określone przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

/wypełniając tę kolumnę  Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych, powinien wpisać parametry oferowane/

	Zestaw komputerowy – 16 sztuk

	1. Jednostka centralna

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Procesor: wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej procesorowi Intel Core i5-14400 na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Average CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu
	

	3.
	Pamięć operacyjna: min. 16GB DDR4 4800MHz z możliwością rozszerzenia do 64 GB 

Ilość banków pamięci: min. 2 szt.

Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
	

	4.
	Dysk twardy: min 1TB SSD M.2 PCIe NVMe zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii
	

	5.
	Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci
	

	6.
	Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition
	

	7.
	Karta sieciowa: LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją PXE oraz Wake on LAN

WI-FI 6E + BT5.3
	

	8.
	Obudowa: Typu SFF z obsługą kart PCI Express o niskim profilu. Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się stosowanie napędów slim) zewnętrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy dysk twardy. Wolna zatoka do rozbudowy o dysk 3,5”/2,5”

Wyposażona w czytnik kart multimedialnych 

- obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, PN, numerem seryjnym

- wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 1W
	

	9.
	Zasilacz: maks. 180W
	

	10.
	Porty/złącza: Wbudowane porty/złącza: 

Wideo różnego typu umożliwiające elastyczne podłączenie urządzenia bez stosowania przejściówek lub adapterów za pomocą min:

- 1 x VGA, 

- 1 x HDMI 2.1,

- 1 x DisplayPort 1.4,

Pozostałe porty/złącza:

- 7 x USB w tym:

- z przodu obudowy min.3 x USB 3.2, w tym min. 1 x USB typ C

- z tyłu obudowy min. 4 x USB,

- port sieciowy RJ-45, 

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy

- port wyjścia audio na tylnym panelu

- czytnik kart pamięci min. SD

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	

	11.
	System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit lub równoważny, fabrycznie nowy, z legalnego źródła (nie dopuszcza się systemów z rynku wtórnego)
	

	12.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	13.
	Wsparcie techniczne producenta: dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu 

- naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
	

	2. Monitor

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Przekątna: min. 21,5 cala
	

	3.
	Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px (Full HD)
	

	4.
	Typ matrycy: VA lub IPS z matową powłoką
	

	5.
	Porty/złącza: min. ilość dostępnych złącz monitorze:

- 1x HDMI 1.4
- 1x VGA
	

	6.
	Odświeżanie: min 75Hz
	

	7.
	Kąty widzenia: min. 178° (poziomo i pionowo)
	

	8.
	Kontrast wyświetlacza nie mniejszy niż 1000:1
	

	9.
	Certyfikaty i standardy: 
- Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Gold.

Certyfikat ważny w dniu składania oferty i potwierdzony wydrukiem ze strony www.epeat.net 

- ENERGY STAR

- TCO
	

	10.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	11.
	Wsparcie techniczne producenta: dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej.

- możliwość weryfikacji na stronie producenta modelu monitora 

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego
	

	3. Klawiatura przewodowa

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Układ klawiszy: QWERTY PL, pełnowymiarowa, z blokiem numerycznym
	

	3.
	Interfejs: USB
	

	4.
	Długość przewodu: min. 1,5 metra
	

	5.
	Kolor: czarny lub ciemnoszary
	

	6.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	4. Mysz przewodowa

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ: laserowa lub optyczna
	

	3.
	Liczba przycisków: min. 3
	

	4.
	Interfejs: USB
	

	5.
	Długość przewodu: min. 1,5 metra
	

	6.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	


Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad.

Musi być równoważny względem wymagań technicznych i funkcjonalnych opisanych powyżej.





............................................

                 / Podpis osoby upoważnionej/

Część 2 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych

	L.p.
	Parametry minimalne określone przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

/wypełniając tę kolumnę  Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych, powinien wpisać parametry oferowane/

	Laptop – 1 sztuka

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Przekątna ekranu:  min. 15,6 cala  
	

	3.
	Rozdzielczość: min. 1920 × 1080 (Full HD), matowa matryca  
	

	4.
	Procesor: min. Intel Core i7 11. generacji (np. i7-1165G7), 4 rdzenie, 8 wątków, min. 12 MB cache  
	

	5.
	Pamięć operacyjna RAM: min. 32 GB DDR4 3200 MHz  
	

	6.
	Możliwość rozbudowy RAM: do co najmniej 64 GB  
	

	7.
	Dysk twardy: SSD NVMe M.2 o pojemności co najmniej 1000 GB (1 TB)  
	

	8.
	Karta graficzna: zintegrowana Intel Iris Xe lub równoważna  
	

	9.
	System operacyjny: Windows 11 Professional (64-bit), wersja OEM  
	

	10.
	Klawiatura: układ QWERTY, polski (programisty), podświetlana  
	

	11.
	Kamera: wbudowana HD 720p z mikrofonem  
	

	 12.


	Łączność przewodowa: złącze RJ-45 (Gigabit Ethernet)  
	

	13.
	Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (802.11ax) i Bluetooth 5.1 lub wyższy  
	

	14.
	Złącza:

– minimum 2 × USB typu C (z obsługą DisplayPort i Power Delivery)  

– minimum 2 × USB 3.2 Gen 1 typu A  

– HDMI 2.0  

– RJ-45  

– gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe combo  

– czytnik kart microSD  
	

	15.
	Bateria: litowo-jonowa, z funkcją szybkiego ładowania  
	

	16.
	Zasilacz: min. 65 W USB-C  
	

	17.
	Bezpieczeństwo: moduł TPM 2.0, możliwość szyfrowania dysku (BitLocker)  
	

	18.
	Gwarancja: minimum 36 miesięcy (door-to-door)
	

	Monitor – 2 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Przekątna ekranu: min. 24 cale
	

	3.
	Typ matrycy: IPS
	

	4.
	Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 (Full HD)
	

	5.
	Częstotliwość odświeżania: min. 120 Hz
	

	6.
	Czas reakcji: maks. 5 ms (GTG)
	

	7.
	Jasność: min. 250 cd/m²
	

	8.
	Proporcje ekranu: 16:9
	

	9.
	Złącza: min. 2 x HDMI, 1 x DC-in (zasilanie)
	

	10.
	Standard montażu VESA: 100 x 100 mm
	

	11.
	Kolor: czarny
	

	12.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Mysz przewodowa – 27 sztuk

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ: laserowa
	

	3.
	Rozdzielczość: min. 1600 DPI
	

	4.
	Liczba przycisków: min. 3
	

	5.
	Interfejs: USB
	

	6.
	Długość przewodu: min. 1,5 metra
	

	7.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Klawiatura przewodowa nr 1 - 2 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ klawiatury: membranowa
	

	3.
	Układ klawiszy: QWERTY (standardowy)
	

	4.
	Interfejs: USB 2.0
	

	5.
	Liczba klawiszy multimedialnych: min. 7
	

	6.
	Długość przewodu: min. 1,5 metra
	

	7.
	Funkcje klawiszy multimedialnych: odtwarzanie/pauza, regulacja głośności, wyciszenie, przeglądarka internetowa, poczta e-mail, kalkulator, uśpienie, zoom
	

	8.
	Dodatkowy porty: min. 1 x USB 2.0
	

	9.
	Podpórka pod nadgarstki: tak, zintegrowana
	

	10.
	Odporność na zalania: tak
	

	11.
	Kolor: czarny
	

	12.
	Kompatybilność: systemy Windows, macOS, Linux
	

	13.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Klawiatura przewodowa nr 2 - 2 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Układ klawiszy: QWERTY PL, pełnowymiarowa, z blokiem numerycznym
	

	3.
	Interfejs: USB
	

	4.
	Długość przewodu: min. 1,5 metra
	

	5.
	Kolor: czarny lub ciemnoszary
	

	6.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Pendrive – 4 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Pojemność: min. 64 GB
	

	3.
	Interfejs: USB 3.2 Gen 1 (kompatybilny wstecz z USB 2.0)
	

	4.
	Prędkość odczytu: do 100 MB/s
	

	5.
	Obudowa: tworzywo sztuczne z otworem na smycz
	

	6.
	Zgodność: Windows, macOS, Linux
	

	7.
	Dodatkowe oprogramowanie: możliwość odzyskiwania danych (np. RescuePRO Deluxe)
	

	8.
	Gwarancja: min. 5 lat
	

	Dysk SSD – 24 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ dysku: SSD 2,5" SATA III
	

	3.
	Pojemność: min. 500 GB
	

	4.
	Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
	

	5.
	Odczyt sekwencyjny: min. 550 MB/s
	

	6.
	Zapis sekwencyjny: min. 500 MB/s
	

	7.
	Typ pamięci: 3-bitowa MLC (TLC)
	

	8.
	Zgodność: dysk kompatybilny z systemem Windows 10/11
	

	9.
	Gwarancja: min. 36 miesięcy
	

	Pamięć RAM nr 1 – 17 sztuk

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ: DDR4 DIMM (288-pin)
	

	3.
	Pojemność: 8 GB
	

	4.
	Częstotliwość taktowania: 2666 MHz (PC4-21300)
	

	5.
	Opóźnienie CAS (CL): 19
	

	6.
	Napięcie zasilania: 1.2 V
	

	7.
	Kompatybilność: przeznaczona do komputerów stacjonarnych
	

	8.
	Zgodność ze standardem JEDEC
	

	9.
	Obsługa funkcji Plug & Play: tak
	

	10.
	Wymiary: standardowe dla modułów DIMM
	

	11.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Pamięć RAM nr 2 – 2 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ pamięci: DDR3 SDRAM
	

	3.
	Standard: PC3-12800
	

	4.
	Częstotliwość pracy: 1600 MHz
	

	5.
	Pojemność modułu: 8 GB
	

	6.
	Napięcie zasilania: 1,5 V
	

	7.
	Typ modułu: DIMM 240-pin
	

	8.
	ECC: Nie (Non-ECC)
	

	9.
	Buforowanie: Nie (Unbuffered)
	

	10.
	Zgodność z systemami: Kompatybilny z komputerem HP 110-210
	

	11.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Transmiter HDMI bezprzewodowy – 4 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Rozdzielczość transmisji: maksymalnie 4K @30Hz
	

	3.
	Zasięg transmisji: do 50 metrów w otwartej przestrzeni
	

	4.
	Pasmo pracy: 2.4 GHz + 5 GHz
	

	5.
	Złącza: min. 2 x HDMI
	

	6.
	Zasilanie: 5V/2A (USB-C)
	

	7.
	Kompatybilność: Windows, iOS
	

	8.
	Obudowa: tworzywo ABS lub równoważne
	

	9.
	Kolor: czarny
	

	10.
	Zestaw musi zawierać: nadajnik, odbiornik, 2 x kabel USB-A–USB-C, 1 x kabel HDMI, instrukcję obsługi
	

	11.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Karta graficzna – 1 sztuka

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Układ graficzny: NVIDIA GeForce RTX 4060 lub równoważny
	

	3.
	Pamięć: min. 8 GB GDDR6
	

	4.
	Szyna pamięci: min. 128-bit
	

	5.
	Taktowanie rdzenia (Boost): min. 2500 MHz
	

	6.
	Rdzenie CUDA: min. 3000
	

	7.
	Interfejs: PCI Express 4.0 x16 (może działać w trybie x8)
	

	8.
	Wyjścia wideo: minimum 2 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 1.4a
	

	9.
	Chłodzenie: aktywne, min. 2 wentylatory
	

	10.
	Podświetlenie: RGB (opcjonalne)
	

	11.
	Zasilanie: 1 x 8-pin, zalecany zasilacz min. 450 W
	

	12.
	Obsługa: Ray Tracing, DLSS 3, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
	

	13.
	Gwarancja: min. 36 miesięcy
	

	Karta sieciowa USB nr 1 – 3 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ urządzenia: zewnętrzna karta sieciowa LAN
	

	3.
	Interfejs: USB (Zgodność z 2.0, 3.0)
	

	4.
	Port sieciowy: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)
	

	5.
	Zgodność systemowa: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS 10.9 i nowsze, Linux,
	

	6.
	Obsługa Plug & Play: tak (dla Windows 10/11, macOS 10.9 i nowszych, Linux)
	

	7.
	Zasilanie: z portu USB
	

	8.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Karta sieciowa USB nr 2 – 2 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Interfejs: USB 2.0 (kompatybilny z USB 3.0)
	

	3.
	Typ urządzenia: zewnętrzna karta sieciowa Wi-Fi
	

	4.
	Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5)
	

	5.
	Pasma pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz (dwupasmowa transmisja)
	

	6.
	Prędkości transmisji danych:

- do 200 Mb/s w paśmie 2,4 GHz

- do 433 Mb/s w paśmie 5 GHz
	

	7.
	Antena: zewnętrzna, dookólna, o zysku 5 dBi, z możliwością regulacji
	

	8.
	Zabezpieczenia sieci: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
	

	9.
	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/7/8/8.1/10, macOS X 10.9-10.14
	

	10.
	Obsługa funkcji Plug & Play: tak
	

	11.
	Zasilanie: z portu USB
	

	12.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Adapter HUB USB-C – 3 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Złącze wejściowe: USB-C 3.1 (kompatybilne z Thunderbolt 3.0)
	

	3.
	Porty USB: min. 3 × USB 3.0 typu A (prędkość do 5 Gb/s)
	

	4.
	Port HDMI: 1 × HDMI obsługujący rozdzielczość do 4K przy 30 Hz oraz Full HD 1080p przy 60 Hz
	

	5.
	Port Ethernet: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Gigabit Ethernet)
	

	6.
	Czytniki kart pamięci: 1 × Micro SD (TF)
	

	7.
	Port zasilania: USB-C Power Delivery (PD) 3.0
	

	8.
	Dodatkowe porty: 1 × VGA, 1 × gniazdo słuchawkowe Jack 3,5 mm
	

	9.
	Funkcje wideo: obsługa trybów Mirror Mode (klonowanie ekranu) i Extended Mode (rozszerzenie ekranu)
	

	10.
	Obudowa: aluminiowa, kolor szary
	

	11.
	Długość kabla: maksymalnie 12 cm
	

	12.
	Zasilanie: z portu USB-C
	

	13.
	Zgodność systemowa: Windows, macOS, Linux
	

	14.
	Gwarancja: min. 24 miesiące
	

	Zasilacz awaryjny UPS - 2 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Moc pozorna (VA)  1500
	

	3.
	Moc skuteczna (W)  900
	

	4.
	Współczynnik mocy (pf) 0,75
	

	5.
	Napięcie wejściowe  230 VAC
	

	6.
	Napięcie wyjściowe  230 VAC
	

	7.
	Czas podtrzymania 20 min (przy 100% obciążenia)
	

	8.
	Rodzaj technologii  Line-interactive
	

	9.
	Złącza USB, RS-232
	

	10.
	2 wbudowane akumulatory VRLA 12 V - 9 Ah
	

	11.
	Gwarancja: mini. 24 miesiące
	


Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad.

Musi być równoważny względem wymagań technicznych i funkcjonalnych opisanych powyżej.





..............................................

                 / Podpis osoby upoważnionej/

Część 3 – zakup i dostawa urządzeń sieciowych
	L.p.
	Parametry minimalne określone przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

/wypełniając tę kolumnę  Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych, powinien wpisać parametry oferowane/

	Router sieciowy nr 1 – 3 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Standardy sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	

	3.
	Pasma pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz (dwupasmowy)
	

	4.
	Maksymalna łączna prędkość transmisji danych: minimum 1800 Mb/s:

- do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz

- do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz
	

	5.
	Obsługa technologii OFDMA i MU-MIMO
	

	6.
	Zabezpieczenia sieci: WPA3, WPA2, WPA, WEP
	

	7.
	Porty (RJ45):

- min. 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s

- min. 4 porty LAN 10/100/1000 Mb/s
	

	8.
	Anteny: min. 4 zewnętrzne anteny o wysokiej wydajności
	

	9.
	Obsługa technologii Beamforming dla lepszego zasięgu
	

	10.
	Obsługa funkcji Mesh (np. EasyMesh lub OneMesh)
	

	11.
	Obsługa IPTV oraz protokołów PPPoE, L2TP, PPTP, Dynamic IP, Static IP
	

	12.
	Obsługa aplikacji mobilnej do zarządzania (np. TP-Link Tether)
	

	13.
	Gwarancja: min. 36 miesięcy
	

	Router sieciowy nr 2 – 8 sztuk

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Standard Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	

	3.
	Pasma pracy: 2,4 GHz oraz 5 GHz (dwupasmowy)
	

	4.
	Prędkości transmisji danych:

– do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz

– do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz
	

	5.
	Łączna przepustowość bezprzewodowa: minimum 3000 Mb/s (AX3000)
	

	6.
	Anteny: minimum 4 zewnętrzne anteny o wysokiej wydajności
	

	7.
	Technologia MU-MIMO i OFDMA: wymagana
	

	8.
	Funkcje poprawy zasięgu: Beamforming, 1024-QAM, kanał 160 MHz
	

	9.
	Procesor: minimum dwurdzeniowy
	

	10.
	Porty:

– minimum 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s

– minimum 4 porty LAN 10/100/1000 Mb/s
	

	11.
	Zabezpieczenia: WPA3, WPA2, możliwość filtrowania MAC, SPI firewall
	

	12.
	Obsługa funkcji:

– QoS (Quality of Service)

– VPN (minimum OpenVPN i PPTP)

– Tryb Access Point

– Kontrola rodzicielska

– Obsługa sieci dla gości
	

	13.
	Obsługa technologii Mesh (np. TP-Link OneMesh)
	

	14.
	Zarządzanie: aplikacja mobilna i panel przez przeglądarkę (TP-Link Tether)
	

	15.
	Gwarancja: min. 36 miesięcy
	

	Switch – przełącznik sieciowy nr 1 – 2 sztuki

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Rodzaj urządzenia: zarządzalny przełącznik warstwy 2 (L2)
	

	3.
	Liczba portów RJ45: min. 48 portów 10/100/1000 Mb/s
	

	4.
	Liczba slotów SFP: min. 4 sloty 1 Gb/s
	

	5.
	Wydajność przełączania: min. 104 Gb/s
	

	6.
	Szybkość przekierowywania pakietów: min. 77,4 Mp/s
	

	7.
	Tablica adresów MAC: min. 16 000 wpisów
	

	8.
	Obsługa ramek jumbo: min. 9 KB
	

	9.
	Zarządzanie: przez interfejs WWW, CLI, SNMP, RMON
	

	10.
	Montaż: możliwość montażu w szafie rack 19"
	

	11.
	Obudowa: metalowa, bez wentylatora (cicha praca)
	

	12.
	Wymiary: maksymalnie 440 × 220 × 44 mm
	

	13.
	Gwarancja: min. 36 miesięcy
	

	Switch - przełącznik sieciowy nr 2 – 8 sztuk

	1.
	Producent i model
	

	2.
	Typ urządzenia: switch niezarządzalny
	

	3.
	Liczba portów: min. 8 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps
	

	4.
	Obsługa standardów: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p
	

	5.
	Funkcje automatyczne: Auto MDI/MDIX, Auto-Negotiation
	

	6.
	Bufor pamięci: min. 1,5 Mb
	

	7.
	Tabela adresów MAC: min. 4 000 adresów
	

	8.
	Obsługa ramek Jumbo: min. 16 KB
	

	9.
	Przepustowość przełączania: min. 16 Gbps
	

	10.
	Prędkość przekazywania pakietów: min. 11,9 Mpps
	

	11.
	Obsługa QoS (802.1p/DSCP): wymagana
	

	12.
	Obsługa IGMP Snooping: wymagana
	

	13.
	Tryb pracy: pełny dupleks
	

	14.
	Obudowa: metalowa, przystosowana do montażu na biurku lub ścianie
	

	15.
	Chłodzenie: pasywne (bez wentylatora)
	

	16.
	Pobór mocy: maks. 5 W
	

	17.
	Gwarancja: min. 36 miesięcy
	


Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad.

Musi być równoważny względem wymagań technicznych i funkcjonalnych opisanych powyżej.

                                                   ..............................................

                 / Podpis osoby upoważnionej/

SIWZ  na dostawę sprzętu laboratoryjnego


Strona 16

